Отличия архитектуры  мультиклеточного процессора  от архитектуры АРМ процессоров

|  | Мультиклеточная архитектура | Архитектура АРМ |
| --- | --- | --- |
| Базовая архитектура | Мультиклеточная | RISC +CISC |
| Межклеточный (межъядерный) обмен | Обеспечивается однонаправленной полносвязной коммутационной средой | При многоядерной реализации обмен осуществляется через память |
| Выполняемая программа | Двухуровневая, состоящая из параграфов и команд | Одноуровневая, состоящая из команд |
| Размещение команд в программе | Частично упорядоченное | Упорядоченное |
| Исполнение команд | По готовности операндов | В порядке размещения |
| Распараллеливание | «Естественное», какие-либо программные или аппаратные средства для решения этой задачи не используются | Реализуется либо программно, либо аппаратно (суперскаляр) |
| Реконфигурация | Обеспечивается в динамике и при изменении вычислительных ресурсов, выделенных на задачу не требует перекомпиляции программы | Не обеспечивается |
| Организация выполнения программы в клетке (ядре) | Многоканальная, блоки процессорных элементов (клеток) образуют систему массового обслуживания | Одноканальная, блоки процессорного ядра связаны в конвейер |
| Реакция на прерывание | В стандартном режиме (контроля очередности чтения/записи) реакция на прерывание составляет 1 такт | От 2 тактов |
| Длительность выполнения CFFT-256 (radix2) | 5993 такта при использовании одной клетки, 2136 тактов – 4 клетки | 39240 тактов для Cortex M4 (https://community.freescale.com/thread/327833) одно ядро |
| Энергопотребление | 106,5 µW/MHz на одной клетке, техпроцесс 180нм, библиотека Silterra CMOS18 SAGE-X(tm) Standard Cell Library, задача CFFT-256 | для Cortex M4: 151 µW/MHz, техпроцесс 180нм, библиотека 180ULL, задача не указана (http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m4-processor.php) |